- 加热炉调度系统需求澄清

- 调度系统总体边界与定位

系统定位为连接“连铸”与“轧钢”的物流走向与热能缓冲调度枢纽。 在放弃单根钢坯微观追踪的前提下，系统基于“同型号/规格钢坯批次”为最小管理颗粒度，拉通前序连铸供料、中间设备容量与后序轧制计划，输出跨工序的物流走向判别与加热炉的控温节奏指导。

- 核心要素与调度约束条件

系统的算法推演严格遵循以下物理与业务约束：

对象颗粒度： 按“同型号批次”进行属性定义与追踪。

产能平衡网络（木桶约束）： 连铸单/多流总产量 $V_{cast}$ ≤ 加热炉匹配产量 $V_{fur}$ ≤ 轧机消化量 $V_{roll}$。

缓冲空间约束： 当前保温坑在库量 + 预排入库量 ≤ 保温坑物理最大容量。

工艺热工排程规则： 跨批次切换时，强制遵循“先排小截面规格，后排大截面规格”的平滑升温校验机制。

安环底线约束： 煤气管网发生欠压/瞬断时，安全规则优先级最高，阻断常规升温指令输出。

- 核心调度场景与功能清单

针对现场工况，功能分解为三大调度场景与一个统计分析引擎：

换辊、待料，加热炉短时间（几个小时）进入保温状态。

小于3小时停机（非计划性停机-轧机停机）

大于等于3小时停机 （停产不停炉；停产且停炉）（计划性停机） 温度控制措施---烧火制度

正常生产

场景 1：计划性停机前馈调度（如：应对未来3小时停产）

业务目的： 阻断下游停机引发的加热炉长时重载空烧，最大化利用保温坑暂存显热。

【输入参数】

未来3小时连铸/轧机停产计划起止时间。

当前连铸各机流的实时小时产量。

保温坑实时剩余容量（库位可用率）。

当前在炉及沿线辊道在途的钢坯批次与重量。

【核心判定基准】

比对：停机前连铸的预计产出总量 vs 轧机的预计消化总量。溢出量是否超过保温坑剩余容量。

【输出动作与建议】

物流分流指令： 明确给出连铸即将切出的哪几批去辊道直入加热炉（满足复产首批需求），哪几批立即台车下线入坑蓄热。

逆向压火时间节点： 结合经验降温曲线向主操倒推报警：“距停机还有 X 时 X 分，建议加热炉各段于 XX:XX 启动降温压火程序，平滑降至待温基线”。

场景 2：正常排程优化与产能匹配

业务目的： 消除上下游的节拍错位，遵循截面物理属性，平抑炉况剧烈波动。

【输入参数】

当班连铸生产计划与产出批次列表。---机流实时产出的钢坯型号与吨数

MES系统的钢坯批号

轧机当班需求计划。

连铸单流时产、加热炉当前及额定时产。

【核心判定基准】

截面尺寸跳跃检查：从当前批次切换至下一批次，截面尺寸是否发生从大全跨度至小的情况。

时产差值监控：实时监测 $V_{cast}$ 与 $V_{fur}$ 的偏差。

【输出动作与建议】

规格连贯性排程： 生成重排后的“先小截面、后大截面”的入炉建议序列，减少炉温设定的反复震荡。

供需失衡预警指导： 当连铸时产持续溢出加热炉时产，提示调度微调连铸拉速，或提前规划多余批次入坑；反之指导轧机降速以防空轨待料。

场景 3：能源/物料异常防御调度

业务目的： 应对管网欠压或铁水不足等突发恶劣工况，守住生产与设备底线。

【输入参数】

全厂 EMS 下发的煤气管网压力/流量偏低阈值报警。

MES 或前端系统下发的“铁水不足/断流”预警。

【核心判定基准】

煤气保压底线或加热炉内剩料的排空时间测算。

【输出动作与建议】

煤气欠压策略： 强制阻断升温动作，下发“全炉停止升温、维持底限待温开度”建议；同时截断来料直装物流，要求后端新增钢坯强制转入保温坑暂存防熄火。

断料保温策略： 根据计算的剩料排空倒计时，联动建议轧机压减当前轧制节拍，并引导加热炉逐步减火进入保温待时模式。

核心引擎：成品材型号单耗核算与趋势判定

业务目的： 基于批次流转时顺，精准分摊煤气账本，沉淀单型号产品的能效评价基线。

【输入参数】

调度模型记录的“某型号（批次）的首/尾进出炉确切时间戳”。

由 EMS 采集的该时间窗口内的绝对煤气消耗总量与热值数据。

该批次对应的入炉总重量。

【核心计算逻辑】

时序对齐与切割：提取进出炉时间段，对瞬时煤气流量进行积分，得到单批次批耗。

核算折标准单耗：批次总耗气量 ÷ 批次总重量。

【输出动作与呈现】

定额阈值库： 生成不同型号成品在冷装、热装工况下的标准煤气单耗基线参考。

趋势对比与追溯： 横向展示同一型号的历史单耗散点图，系统自动标识偏离标准线过大的“高能耗批次”，支持操作与工艺人员对导致高耗（如异常待温或空燃比失调）进行事后复盘修正。

3月13日，夜班

生产情况：

炼钢5号连铸生产:乙班生产总吨：4011吨， 钢种规格：Q235B*8*410*320

Q355D*11.03*350*240

10号坑共12支Ⅹ7.17＝86.04吨。

Q355B*11.24*410*320，9号坑共14支x11.409=159.726吨，已出库。

Q235B*8*410*320.，9号5号坑各14支，8号6号4号坑各12支，1号7号坑各7支，2号10支，共88支X8.085＝711.48吨，已入库。

Q355BX11.375X240x240，3号坑共14支X5.062＝70.868吨，

拉运情况：

热送辊道热送:979吨；

保温车从流道拉：1270吨，落地：1762吨，3辆车拉；

保温坑出入库情况：

流道入坑：113.19吨，温度691.8℃，剩余库存重量:868.388吨。

出坑上保温车 ：159.726吨，温度：566.5℃，保温坑出坑到型四一个班：159.726吨；3辆车拉；

交接班情况

两个遥控器已放好，对讲机已交接，测温仪已交接，设备卫生已打扫。

增加记录连铸生产报表

几个流，流的时间段，走热送辊道吨数，

基本上8个流，

总览字段：

生产日期、班次、批号、钢种、生产时间、流数、拉速、每流小时产量 ；

以下字段需要细化到钢种、批次、时间：

辊道热送重量、

从流车送重量、从流车送车次、

从坑车送重量、从坑车送车次、

从流落地重量、落地装车重量、落地装车车次、

入坑重量（走天车）、

上个班的保温坑库存情况（每个坑保存的情况）

交班时的保温坑库存情况 （每个坑保存的情况）

轧钢的生产计划，轧钢给连铸提供需求，连铸再生产钢坯，打上钢坯号。

手机直接可以填